“ProOptimus” S.R.L.
Realizat de: Juncu Marin, tehnic
Mini-Studiu: Influența reballing-ului asupra procesorului și degradarea procesorului

Reballing-ul reprezintă procesul de recondiționare a interconexiunilor BGA (Ball Grid Array – matrice de bile de lipire) dintre procesor și placa de bază, prin îndepărtarea bilelor de lipire vechi și aplicarea unora noi, urmată de refixarea cipului printr-un profil termic de reflow. Deși scopul principal este restabilirea continuității electrice, literatura tehnică și studiile de fiabilitate arată că acest proces are implicații mult mai profunde asupra integrității termice, mecanice și structurale a procesorului.

Pentru a înțelege aceste implicații, este necesară analiza întregului pachet semiconductor: die-ul (cristalul de siliciu), interconexiunile interne, substratul organic, TIM-ul intern (Thermal Interface Material – material termic de interfață) și materialele epoxidice precum underfill-ul (rășină epoxidică de umplere sub cristal) sau compound-ul de margine (material epoxidic de protecție perimetrală). Toate aceste elemente sunt sensibile atât la temperaturile ridicate din timpul procedurii, cât și la tensiunile mecanice generate de diferențele de dilatare termică.

Reballing-ul expune procesorul la temperaturi cuprinse între 180–260°C, în funcție de compoziția aliajelor utilizate. Aceste temperaturi sunt apropiate de cele din procesele industriale originale, însă diferența majoră constă în faptul că pachetul aflat în exploatare a suferit deja îmbătrânire termică și mecanică. Studiile asupra materialelor epoxidice arată că acestea își pierd elasticitatea, devin casante și sunt predispuse la fisurare când sunt expuse repetat la temperaturi ridicate [1][2].

În timpul reballing-ului, toate componentele procesorului sunt supuse unei expansiuni termice rapide. Siliciul, substratul organic și compound-ul epoxidic au coeficienți diferiți de dilatare termică, ceea ce generează tensiuni interne semnificative. În starea lor inițială, aceste tensiuni sunt absorbite de underfill, însă într-un procesor vechi underfill-ul poate fi deja degradat. Reîncălzirea lui accelerează procesul de deteriorare, crescând probabilitatea apariției delaminărilor la interfața die-substrat [3][4]. Astfel, procedura de reballing poate destabiliza echilibrul mecanic al pachetului, chiar și atunci când este executată corect.

Materialele epoxidice utilizate în pachetele BGA sunt critice pentru fiabilitatea procesorului. Ele sunt proiectate să distribuie uniform tensiunile mecanice și să reducă riscul de rupere a interconexiunilor. Literatura arată însă că expunerea îndelungată la temperaturi ridicate produce:

• oxidare chimică,
• creșterea rigidității materialului,
• pierderea aderenței,
• apariția micro-fisurilor interne,
• formarea unor regiuni fragile la marginea die-ului [1][2].

Reballing-ul, prin natura sa, constituie un șoc termic sever. Underfill-ul poate deveni instabil, iar stratul epoxidic de la marginea die-ului poate prezenta modificări vizibile precum înnegrire, matifiere sau crăpare. Aceste modificări nu sunt doar aspecte estetice, ci indicări clare de degradare structurală profundă.

Degradarea materialelor epoxidice reduce capacitatea underfill-ului de a amortiza tensiunile termice în exploatare, ceea ce face procesorul mai vulnerabil la temperaturi ridicate și la cicluri termice ulterioare.

Procesorul conține două niveluri de interconexiuni:

- interconexiuni externe — bilele BGA ce conectează procesorul la placa de bază;

- interconexiuni interne — micro-bump-urile (micro-bile interne) dintre die și substrat.

Reballing-ul reface doar primul nivel. Temperaturile ridicate pot însă afecta și micro-bump-urile interne. Studiile asupra pachetelor FCBGA (Flip-Chip Ball Grid Array – pachet flip-chip cu matrice de bile) arată că micro-fisurile interne sunt un mod frecvent de eșec la componentele supuse reflow-ului repetat [3][4].

Reballing-ul poate conduce la:
• micro-fisuri în micro-bump-uri,
• modificări ale tensiunilor interne,
• creșterea riscului de electromigrare (deplasarea atomilor metalici sub acțiunea curentului) în zonele afectate,
• degradare accelerată la temperaturile de operare.

Un procesor reball-uit poate funcționa aparent corect la testele inițiale, însă micro-defectele interne pot evolua rapid în defecte critice în exploatare.

Un alt efect important, frecvent ignorat în service, este degradarea TIM-ului intern (materialul termic dintre die și IHS – Integrated Heat Spreader, capacul metalic de pe procesor). Expunerea la temperaturi apropiate de reflow poate provoca:

• evaporarea componentelor volatile,
• separarea locală a stratului,
• creșterea rezistenței termice,
• formarea de goluri microscopice,
• pierderea uniformității contactului termic.

Acest fenomen este documentat în numeroase studii dedicate fiabilității TIM-urilor pe bază de silicon și polimeri [1][2]. Consecința directă este creșterea temperaturilor procesorului după reballing, chiar dacă procedura pare executată corect.

Reballing-ul nu poate readuce un procesor la starea sa inițială. Procedura generează degradări suplimentare în diferite zone ale pachetului semiconductor. În funcție de istoricul termic și de calitatea execuției, reballing-ul poate doar:

• restabili temporar funcționalitatea,
• reduce fiabilitatea pe termen lung,
• crește temperaturile în sarcină,
• accelera degradarea mecanică și electrică a procesorului.

Degradarea procesorului este un fenomen inevitabil datorat atât utilizării, cât și proprietăților fizice ale materialelor componente. Ea poate surveni:

• natural — prin mecanisme interne ale tranzistorilor,
• accelerat — prin temperaturi ridicate, voltaje mari sau cicluri termice intense.

În literatura de fiabilitate a dispozitivelor CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) sunt descrise mai multe mecanisme de degradare.

BTI (Bias Temperature Instability – instabilitate de prag la temperatură și polarizare) este unul dintre cele mai importante mecanisme naturale de îmbătrânire. În timp, defectele generate în oxidul de poartă conduc la:

• creșterea tensiunii de prag,
• reducerea vitezei tranzistorului,
• scăderea performanței globale.

BTI evoluează lent la temperaturi normale, dar se accelerează puternic la temperaturi ridicate [6].

HCI (Hot Carrier Injection – injecție de purtători fierbinți) apare atunci când purtătorii de sarcină dobândesc energie suficientă pentru a deteriora structurile tranzistorului. Acesta conduce la:

• reducerea mobilității electronilor,
• creșterea rezistenței canalului,
• instabilitate în performanța electronică.

HCI este puternic dependent de temperatură și tensiune, accelerând degradarea în special atunci când procesorul funcționează la sarcini mari [6].

TDDB (Time-Dependent Dielectric Breakdown – străpungere dielectrică dependentă de timp) reprezintă degradarea lentă a oxidului de poartă până la formarea unei scurgeri interne. Deși este un fenomen natural, temperatura ridicată reduce dramatic timpul până la apariția defectului.

Toate mecanismele naturale de degradare sunt intens accelerate de temperaturi mari. Conform legii Arrhenius (model de dependență a reacțiilor chimice de temperatură), pentru fiecare creștere cu 10°C, rata degradării chimice aproape se dublează. Astfel, un procesor care funcționează constant la temperaturi ridicate îmbătrânește mult mai rapid.

Electromigrarea (deplasarea atomilor din liniile metalice sub acțiunea curentului și temperaturii) afectează liniile metalice interne ale procesorului. În timp, poate produce:

• goluri în interconexiuni,
• întreruperi totale,
• creșterea rezistenței electrice.

Rata electromigrării crește exponențial cu temperatura, conform ecuației lui Black [7], ceea ce face ca temperaturile ridicate să fie unul dintre cei mai periculoși factori pentru longevitatea procesorului.

Răcirea procesorului depinde de TIM-ul intern și de underfill. Aceste materiale se degradează în timp datorită:

• evaporării compușilor,
• ciclurilor termice repetate,
• reacțiilor chimice la temperaturi mari.

Studiile arată că degradarea TIM-ului crește temperatura procesorului, accelerând astfel și degradarea tranzistorilor [1][2].

Ciclurile repetate de încălzire-răcire generează tensiuni mecanice semnificative în pachetul semiconductor. Acestea pot conduce la:

• micro-fisuri în substrat,
• deformare (warpage – curbare/deformare a pachetului),
• delaminare,
• pierderea integrității structurale.

Pe măsură ce aceste fenomene avansează, procesorul devine mai predispus la defecte critice, pierderi de contact și creșteri rapide ale temperaturilor.

Degradarea procesorului este determinată de proprietățile fizice ale materialelor și de istoria de utilizare. Temperaturile ridicate, ciclurile termice, tensiunile mari și proceduri precum reballing-ul accelerează considerabil degradarea. În timp, procesorul își pierde capacitatea de a funcționa la parametrii inițiali, iar performanța și fiabilitatea sa se reduc treptat.

Un aspect important în activitatea unui meșter este capacitatea de a identifica semnele vizuale și tehnice care indică faptul că un procesor a trecut anterior printr-un reballing sau prezintă forme de degradare structurală. Cunoașterea acestor semne este esențială atât pentru evaluarea fiabilității procesorului, cât și pentru stabilirea riscurilor asociate utilizării lui pe termen lung.

Semnele de reballing anterior pot include urme vizibile pe substrat, cum ar fi paduri (contacte metalice) zgâriate sau cu stratul de aur deteriorat, resturi de flux ars sau necurățat, precum și margini ale padurilor cu aspect neuniform. Prezența unor cantități anormale de flux în jurul zonei BGA (Ball Grid Array – matrice de bile de lipire) poate fi un indicator suplimentar. Totodată, stratul epoxidic de la marginea procesorului poate prezenta înnegrire, crăpare, exfoliere sau modificări în textură, indicând expunere la temperaturi ridicate sau intervenții anterioare.

Pe placa de bază pot apărea semne precum PCB (Printed Circuit Board – placă de circuit imprimat) ușor brunificat sau soldermask deteriorat în zona unde a avut loc reflow. La nivel funcțional, procesorul poate manifesta instabilitate aleatorie, temperaturi neobișnuit de ridicate, throttling fără motive evidente sau poate necesita tensiuni mai mari pentru a funcționa stabil, ceea ce poate indica degradarea internă a pachetului.

Semnele de degradare, chiar în absența unui reballing anterior, pot include compound epoxidic deteriorat, zone arse sau maronii, warping (deformare a pachetului), colțuri ale die-ului matifiate sau exfoliate, precum și delaminare vizibilă la margini. Din punct de vedere termic, un procesor degradat poate înregistra temperaturi peste normal, o creștere foarte rapidă a temperaturii sub sarcină sau hotspot-uri localizate identificate cu cameră IR, indicând degradarea TIM-ului intern (Thermal Interface Material) sau apariția unor goluri microscopice în interiorul pachetului.

La nivel electric, degradarea se poate manifesta prin necesitatea unui Vcore (tensiune de alimentare) crescut pentru a menține stabilitatea, apariția BSOD-urilor, frecvențe maxime mai mici decât cele specificate oficial sau instabilitate în repaus — simptome frecvente ale micro-fisurilor interne sau ale degradării interconexiunilor.

Atunci când un meșter observă asemenea semne, este necesar să realizeze o inspecție profesională folosind lupă, microscop sau iluminare unghiulară, fotografierea zonelor afectate pentru documentare și testarea termică în mai multe scenarii: idle, sarcină, temperaturi susținute. Compararea temperaturilor și a comportamentului electric cu un procesor identic aflat în stare bună este o practică necesară. Urmează testarea stabilității prin stres prelungit și monitorizarea tensiunilor, pentru a identifica eventualele variații neobișnuite.

Este esențial ca meșterul să evalueze riscurile asociate folosirii procesorului: dacă acesta este sigur, dacă prezintă risc de defect pe termen scurt sau dacă integritatea structurală este deja compromisă. Un procesor cu epoxid ars, micro-fisuri sau delaminare trebuie considerat ca având risc ridicat de defect viitor, chiar dacă funcționează momentan.

Câteva aspecte critice trebuie întotdeauna avute în vedere. Degradarea epoxidului este ireversibilă, iar un compound fisurat sau carbonizat indică afectarea structurii mecanice a pachetului. TIM-ul intern nu poate fi reparat, iar deteriorarea sa duce la temperaturi mai mari, ceea ce accelerează degradarea tranzistorilor și reduce durata de viață. Reballing-ul repetat crește dramatic riscul de defect permanent deoarece fiecare ciclu de reflow amplifică delaminarea și favorizează apariția micro-fisurilor interne. Un procesor poate funcționa aparent normal după intervenție, dar să fie structural compromis — un detaliu extrem de important pentru un meșter experimentat.

În final, clientul trebuie informat transparent despre starea reală a procesorului, despre riscurile asociate și despre faptul că reballing-ul este o soluție temporară, nu o restaurare completă a fiabilității inițiale. Documentarea clară și explicarea riscurilor contribuie la o relație profesională corectă și la prevenirea neînțelegerilor în cazul defectelor ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

[1] S. Jeon, High-temperature aging of epoxy-based molding compounds, 2021.
[2] S. Narongdej, Degradation mechanisms of epoxy molding compound subjected to high temperature long term aging, 2021.
[3] H. Chen, Effect of critical properties of epoxy molding compound on warpage prediction, Microelectronics Reliability, 2022.
[4] H. Zhu, Modeling underfill degradation and its effect on FCBGA package reliability, 2022.
[5] J. H. Lau, Flip Chip Technologies, McGraw-Hill.
[6] C. Hu, Hot Carrier and Bias Temperature Instability, IEEE.
[7] J. R. Black, Electromigration – A brief survey and some recent results, IEEE Transactions on Electron Devices.