Sarcina 1: Calcule practice

Problema 1.1: Router Wi-Fi casnic

Condiție: Routerul funcționează la frecvența de 2.4 GHz.

1. Lungimea de undă a radiației

Formula:

λ=cf

Unde:

- c=3⋅108 m/s– viteza luminii

- f=2.4 GHz=2.4⋅109 Hz

Calcul:

λ=3⋅1082.4⋅109≈0.125 m

Răspuns:
✔ Lungimea de undă ≈ 12.5 cm

2. La ce bandă aparține această radiație?

Frecvența de 2.4 GHz se află în:

✔ Banda de microunde (microunde joase)
✔ Face parte din unde radio – bandă ISM (Industrial, Scientific, Medical)

Radiația de 2.4 GHz aparține benzii microundelor, fiind parte din banda ISM.

3. De ce se folosește exact această frecvență pentru Wi-Fi?

✔ Pentru că 2.4 GHz este o frecvență ISM ne-licențiată, adică poate fi folosită gratuit în toată lumea.
✔ Antenele sunt ușor de realizat datorită lungimii de undă de ~12 cm, potrivită pentru dispozitive mici.
✔ Frecvența oferă echilibru bun între acoperire și viteză.
✔ Poate trece mai bine prin pereți față de frecvențele mai mari (de ex. 5 GHz).

Problema 1.2: Post de radio

Condiție: Postul local FM transmite la 101.5 MHz.

1. Lungimea de undă

Formula:

λ=cf

Unde:

- c=3⋅108 m/s

- f=101.5 MHz=101.5⋅106 Hz

λ=3⋅108101.5⋅106≈2.96 m

✔ Lungimea de undă ≈ 2.96 metri

2. Tipul de undă radio

Banda FM (88–108 MHz) aparține:

✔ Undelor radio din banda VHF (Very High Frequency)
✔ Tip: unde metrice (metric waves)

3. Lungimea optimă a antenei (λ/4)

Formula:

Lantena=λ4
Lantena=2.964≈0.74 m

✔ Lungimea optimă a antenei ≈ 0.74 m (74 cm)

Problema 1.3: Telefon mobil

Condiție:

- La 2.5 cm de antenă, intensitatea radiației este 40 μT.

- Norma maxim admisibilă: 0.2 μT.

Trebuie să găsim distanța minimă la care intensitatea scade la 0.2 μT.

✔ Principiul fizic: intensitatea scade cu pătratul distanței

I∝1r2

Deci:

I1I2=(r2r1)2

✔ Datele problemei

- I1=40 μTla r1=2.5 cm=0.025 m

- I2=0.2 μT(limita admisă)

✔ Calcul

400.2=(r20.025)2
200=(r20.025)2
r20.025=200≈14.14
r2=0.025⋅14.14≈0.3535 m

✔ Răspuns final:

Telefonul trebuie ținut la cel puțin ~35 cm distanță pentru a respecta norma de 0.2 μT.

Sarcina 2: Analiza cazurilor reale

Cazul 1: Birou companie IT

1. Evaluarea nivelului general de EMI în birou

- În open-space sunt 50 de calculatoare (1–100 μT lângă ele) + 50 de telefoane mobile (~40 μT în timpul utilizării) + 5 routere Wi-Fi + cuptor cu microunde (8–100 μT când funcționează) + frigider (≈1 μT).

- Câmpurile se suprapun și, în special în zonele aglomerate cu echipamente, nivelul de EMI poate deveni moderate–ridicat, mai ales în imediata apropiere a surselor (sub 30–50 cm).

- În restul încăperii, departe de aparate, câmpul este mai mic, dar expunerea este cronică (8 ore/zi), ceea ce explică simptomele: dureri de cap, oboseală, somnolență.

👉 Concluzie: nivelul general de EMI în birou este ridicat în zonele cu densitate mare de echipamente și trebuie luate măsuri de reducere și organizare a spațiului.

2. Principalele surse de radiație

- Calculatoarele (unități, surse de alimentare, monitoare, cabluri de alimentare).

- Telefoanele mobile ale angajaților (mai ales în apel / date mobile active).

- Routerele Wi-Fi (5 bucăți în aceeași încăpere).

- Cuptorul cu microunde din bucătărie (câmp mare în timpul funcționării).

- Frigiderul și alte echipamente electrice (surse de câmp magnetic de joasă frecvență).

3. Cinci măsuri concrete pentru reducerea expunerii

- Creșterea distanței față de surse

  - Unitățile de PC și sursele de alimentare să fie plasate sub birou, cât mai departe de corp (min. 50 cm).

  - Routerele Wi-Fi montate pe pereți / tavan, nu pe birouri.

- Reorganizarea și separarea echipamentelor puternice

  - Cuptorul cu microunde, frigiderul, eventual imprimantele mari și serverele să fie într-o cameră tehnică / bucătărie separată, nu lângă posturile de lucru.

- Limitarea emisiilor de la telefoane mobile

  - Încurajarea utilizării rețelei Wi-Fi în loc de date mobile.

  - Evitarea ținerii telefonului lipit de corp / cap în apel (handsfree, difuzor, etc.).

- Optimizarea infrastructurii electrice

  - Cabluri corect dimensionate și, unde este posibil, ecranate.

  - Împământare corespunzătoare a tuturor echipamentelor, verificări periodice de specialitate.

- Organizarea muncii și a pauzelor

  - Pauze regulate de 5–10 minute la fiecare oră, cu îndepărtarea de monitor și de zona cu echipamente.

  - Instruirea angajaților privind utilizarea corectă a echipamentelor și riscurile EMI.

4. Plan de zonare a biroului

Poți descrie textual (sau eventual face o schiță separat):

- Zona A – Zonă de lucru cu expunere redusă

  - Posturile de lucru ale programatorilor, cu calculatoarele organizate astfel încât unitățile să fie mai departe de utilizator.

  - Routerele montate în tavan / pe pereți, nu direct deasupra birourilor.

- Zona B – Zonă de echipamente puternice (EMI ridicat)

  - Cameră separată / nișă tehnică pentru: cuptorul cu microunde, frigider, imprimante mari, UPS, eventual servere.

  - Acces doar pentru personalul care are nevoie, timp limitat de staționare.

- Zona C – Zonă de relaxare / pauze

  - Canapele, mese de discuții, fără echipamente mari în imediata apropiere.

  - Destinată recuperării vizuale și psihice (pauze fără monitor și telefon).

- Zona D – Culoare tehnice și cablare

  - Trasee pentru cabluri de alimentare și de date, cât mai departe de zona de ședere.

  - Distribuție astfel încât să se evite concentrare de cabluri sub același rând de birouri.

Cazul 2: Cămin studențesc

1. Determinați principalele încălcări ale siguranței

- Suprapunerea excesivă de echipamente într-un spațiu mic (12 m²) → nivel ridicat de câmp electromagnetic (EMI).

- Router Wi-Fi foarte aproape de paturi (1 m) → expunere continuă în timpul somnului.

- Frigider la doar 50 cm de paturi → câmp magnetic de joasă frecvență + zgomot + vibrații.

- Laptopurile folosite 12–14 ore/zi, adesea în pat → postură incorectă + supraîncălzire + risc de incendiu.

- Folosirea laptopului în pat → blocarea ventilației, acumulare de căldură, deteriorarea bateriei.

- Electrocasnice în aceeași cameră (microunde, fierbător electric) → risc electric crescut.

- Încărcarea simultană a mai multor dispozitive pe aceeași priză → suprasarcină electrică.

- Prezența smartphone-urilor foarte aproape de corp în timpul nopții → expunere la câmp RF.

- Cabluri dezordonate → pericol de împiedicare, deteriorare sau scurtcircuit.

2. Care sunt riscurile pentru sănătate?

- Expunere cronică la câmpuri electromagnetice (EMI) → dureri de cap, oboseală, perturbarea somnului, iritabilitate.

- Somn afectat din cauza routerului și a dispozitivelor active → somnolență, scăderea concentrării.

- Postură incorectă în pat la laptop → dureri de spate, gât, umeri; probleme musculo-scheletice.

- Supraîncălzirea laptopului → risc de arsură, deteriorarea bateriei, posibil risc de incendiu.

- Zgomotul și vibrațiile frigiderului → perturbarea somnului.

- Aer închis + căldură generată de echipamente → scăderea calității aerului, disconfort.

- Radierea microundelor dacă ușa cuptorului nu etanșează bine → risc EMF crescut în bucătărie.

- Utilizarea excesivă a smartphone-urilor → oboseală vizuală, stres, insomnie.

3. Propuneți amplasarea optimă a echipamentelor

- Router Wi-Fi

  - Mutat în zona opusă paturilor, la minim 2.5–3 metri de locurile de somn.

  - Montat cât mai sus (pe dulap sau perete).

- Frigiderul

  - Mutat cât mai departe de paturi (ideal în hol / bucătărie).

  - Dacă rămâne în cameră, minim 1.5 metri distanță.

- Laptopurile

  - Utilizate la masă, nu în pat.

  - Suport pentru răcire, ventilație liberă.

- Smartphone-urile

  - Depuse la distanță în timpul nopții (minim 1–1.5 m).

- Cuptorul cu microunde și fierbător electric

  - Excluse din camera de locuit → amplasate în bucătărie.

- Televizorul

  - Instalare pe peretele opus paturilor, distanță de minim 2–3 m.

- Cablurile

  - Organizate cu canal cablu sau clipsuri, evitând zonele de trecere.

4. Reguli pentru utilizare sigură

- Nu folosi laptopul în pat — doar la birou/masă, cu suport de răcire.

- Nu ține telefonul sub pernă sau lângă cap în timpul somnului.

- Nu folosiți cuptorul cu microunde și fierbătorul în camera de locuit.

- Opriți routerul noaptea sau activați timer / funcția Wi-Fi schedule.

- Asigurați o ventilație bună — evitați încălzirea echipamentelor.

- Evitați suprasolicitarea prizelor — utilizați un prelungitor cu protecție la supratensiune.

- Faceți pauze la fiecare 45–60 min când lucrați la laptop.

- Nu acoperiți sursa de răcire a laptopului.

- Nu dormiți la distanțe mai mici de 2 metri de router sau electrocasnice.

- Verificați periodic cablurile și încărcătoarele (nu le folosiți dacă sunt deteriorate).

Cazul 3: Alegerea benzii pentru dispozitiv IoT

📌 Varianta optimă: 3. LoRa (433/868 MHz)

Justificare pe criteriile din enunț:

- Transmisie prin pereți

  - Frecvențele mai joase (433/868 MHz) trec mai bine prin pereți decât 2.4 GHz → semnal mai stabil în casă.

- Funcționare pe baterie ≥ 2 ani

  - LoRa este gândit special pentru senzori pe baterie:
👉 consum foarte redus de energie + transmisii scurte și rare = durată de viață de câțiva ani pe baterie.

- Rază de acțiune până la 50 m

  - LoRa are rază de ordinul sutelor de metri / kilometrilor în aer liber, deci 50 m în interior este foarte ușor de acoperit, chiar cu pereți.

- Să nu creeze interferențe cu alte dispozitive

  - Lucrează la 433/868 MHz, nu în banda aglomerată de 2.4 GHz (Wi-Fi, Bluetooth, microunde).
👉 Riscul de interferență este mult mai mic decât la Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee.